|  |  | #### Vorbemerkung Wenn kein Fabrikat als Alternative angeboten wird, gilt das Leitfabrikat als angeboten und vertraglich geschuldet. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Blindenleitsystem gem DIN 32984 Noppen Bodenindikator mit taktiler Oberfläche gem DIN 32984 mit 32 oder 50 Noppen in diagonaler Anordnung gem. Zeichnung des Herstellers. mit Vorsatz Hochleistungs-Faserbeton Noppenhöhe: mind. 4 mm Noppenform: Kegelstumpf 23,7/20 mm Trittfläche griffig ( SRT>60), Talfläche glatt Erhöhte Beständigkeit gegen klimatische, mechanische und chemische Angriffe. Zusätzliche technische Anforderungen: Frost- und Tausalzwiderstand: Nach CDF Test: Abwitterung unter 500 g/m2 bei 28 Wechsel. Abrieb: DIN 52108: <18 cm3/50cm2 V18500: Härteklasse 1 Die Prüfzeugnisse über die erhöhte Frost-Tausalz-Beständigkeit und die Griffigkeitsmessung müssen bei Angebotsabgabe nachgewiesen werden. Bezeichnung; Nennmaß. 30 x 30 x 2; 300 x 300 x 20 mm. 30 x 30 x 3; 300 x 300 x 30 mm. 30 x 30 x 4; 300 x 300 x 40 mm. 30 x 30 x 5; 300 x 300 x 50 mm. 30 x 30 x 6; 300 x 300 x 60 mm. 30 x 30 x 8; 300 x 300 x 80 mm. Farbe: [verkehrsweiß, anthrazit] Liefernachweis: METTEN Stein+Design 51491 Overath Tel: 02206/6030 info@metten.de Angebotenes Fabrikat: |  |  |

EP = Einheitspreis €

GP = Gesamtpreis €