|  |  | #### Vorbemerkung Wenn kein Fabrikat als Alternative angeboten wird, gilt das Leitfabrikat als angeboten und vertraglich geschuldet. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Blindenleitsystem gem. DIN 32984 Rippen 50 Bodenindikatoren mit taktiler Oberfläche mit trapezähnlichem Rippenprofil, strukturierter Auftrittsfläche, gem. DIN 32984, Achsmaß 50 mm mit Vorsatz Rillenhöhe 4 mm. Rippenabstand: 35 mm Auftrittsfläche 15 mm Auftrittsfläche griffig ( SRT- Wert >60), Talfläche glatt Zusätzliche technische Anforderung: Frost- Tausalz- Widerstand: Nach CDF Test: Abwitterung unter 500 g/m2 bei 28 Wechseln Abrieb: 1 (DINEN 13748-2) Die Prüfzeugnisse müssen bei Angebotsabgabe nachgewiesen werden. Bezeichnung; Nennmaß. 30 x 30 x 2; 300 x 300 x 20 mm. 30 x 30 x 3; 300 x 300 x 30 mm. 30 x 30 x 4; 300 x 300 x 40 mm. 30 x 30 x 5; 300 x 300 x 50 mm. 30 x 30 x 6; 300 x 300 x 60 mm. 30 x 30 x 8; 300 x 300 x 80 mm. Farbe: ( verkehrsweiß, anthrazit)] Liefernachweis: Metten Stein und Design 51491 Overath Tel: 02206/6030 Fax: 0220660380 Angebotenes Fabrikat: |  |  |

EP = Einheitspreis €

GP = Gesamtpreis €