|  |  | #### Vorbemerkung Wenn kein Fabrikat als Alternative angeboten wird, gilt das Leitfabrikat als angeboten und vertraglich geschuldet. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Leise Fahrbahn Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338, KDI, ohne Fase, mit Abstandhaltern von ca. 4 mm, Steindicke: 120 mm Bezeichnung: Nennmaß: 20 x 15 195 x 145 mm 15 x 15 145 x 145 mm Diagonalstein Steindicke : 160 mm Bezeichnung: Nennmaß: 20 x 15 195 x145 mm Diagonalstein Oberfläche: [La Linia feingestrahlt; Il Campo strukturiert; Cubus; Palladio; Umbriano gemasert] Farbe: [Bitte Farbauswahl eintragen] Erzeugnis: METTEN STEIN+DESIGN TYP: LEISE FAHRBAHN mit lagenweiser Schutzverpackung oder gleichwertiger Art angebotenes Fabrikat: Angebotenes Fabrikat: |  |  |
|  | ……… m² | Pflastersteine aus Beton liefern und mit 3–5 mm Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. ### Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. Die Einbauempfehlungen des Hersteller sind zu beachten. | ……… | ……… |
|  | ............ m | Zuschneiden der Pflastersteine aus Beton per Nassschnitt für das Verlegen an Kanten und Einfassungen in der Pflasterdecke gem. Pos. _. | .......... | .......... |
|  | ....... Stück | Zuschneiden der Pflastersteine aus Beton per Nassschnitt für das Verlegen an Einbauten und Aussparungen in der Pflasterdecke gem. Pos. _. | .......... | .......... |

EP = Einheitspreis €

GP = Gesamtpreis €